Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt 
o funkcjonalności i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis oferowanych zamienników, podając ich parametry i funkcjonalność.

Zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne – zestaw zabawowy duży na plac zabaw | W skład zestawu wchodzi: - 1 x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, - 1 x pomost prosty o wysokość 1 m, - 1 x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, wysokość podestu 0,75 m, - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE o grubości 12 mm, - 1 x zabezpieczenie w formie liczydła i gry kółko mi krzyżyk, -1 x rura strażacka o śr. 27 mm wykonany ze stali malowanej proszkowo, -1 x drabinka wejściowa wykonana z rury o śr. 33,70, - 1 x wejście na wieżę koci grzbiet, - 2 x wejście ścianka wspinaczkowa, - 1 x pomost rurowy, - 2 x pomost linowy, - 1 x pomost „grzybki” z uchwytami, - montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm. Dane materiałowo-konstrukcyjne: - konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o profilu 60 mm x 60 mm, elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi odpornymi na działania UV i o dużej odporności na ścieranie, lub ze stali nierdzewnej, - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowe - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, - podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, - montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm. Wymiary: długość: 7,60 m szerokość: 3,90 m wysokość: 2,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m Strefa bezpieczeństwa:11,60 m x 6,90 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 zestaw |
| 2. | Urządzenie wielofunkcyjne – zestaw zabawowy mały na plac zabaw | W skład zestawu wchodzi: - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, - 1 x pomost linowy, - 1 x ścianka wspinaczkowa, - 1 x zabezpieczenie w formie liczydła, 1 x zabezpieczenie w formie gry kółko i krzyżyk, Dane materiałowo-konstrukcyjne: - konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o profilu 60 mm x 60 mm, elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na działania UV, o dużej odporności na ścieranie, lub ze stali nierdzewnej o profilu 60 mm x 60 mm, podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. - montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm. Wymiary: długość: 3,40 m szerokość: 2,70 m wysokość: 2,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m Strefa bezpieczeństwa: 6,90 m x 6,40 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 zestaw |
| 3. | Ścianka z drabinką | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, - ścianka wspinaczkowa z płyty HDPE Wymiary: długość: 1,75 m szerokość: 0,75 m wysokość: 2,30 m Strefa bezpieczeństwa: 4,75 m x 3,75 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 4. | Huśtawka ważka podwójna metalowa | - huśtawka dwuosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo, - belka metalowa malowana proszkowo, - siedziska wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej, - ze względów bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące, - trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm Wymiary: Długość: 3,00 m Szerokość: 1,40 m Wysokość: 0,65 m Strefa bezpieczeństwa: 6,00 m x 4,40 m Maksymalna wysokość upadku: 0,75m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 5. | Bujak koniczynka | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - bujak Koniczynka B 08, - siedzisko bujaka wykonane z płyty HDPE o gr. 12,00 mm, - sprężyna stalowa z drutu śr. 200 mm, malowana proszkowo, - uchwyty metalowe osłonięte plastikiem, - montaż na gotowym prefabrykacie betonowym Wymiary: Długość: 1,00 m Szerokość: 1,00 m Wysokość: 0,70 m Maksymalna wysokość upadku: 0,55m Strefa bezpieczeństwa: średnica 2,50 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 6. | Bujak Osiołki | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - belka pozioma wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego metodą próżniowo ciśnieniową , kolor pinia, - siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr. 15 mm lub płyty HDPE, - sprężyna stalowa z drutu śr. 20 mm malowana proszkowo, - uchwyty metalowe osłonięte plastikiem, - montaż na gotowym prefabrykacie betonowym Wymiary: Długość: 1,50 m Szerokość: 0,35 m Wysokość: 0,75 m Strefa bezpieczeństwa: średnica: 3,40 m x 2,30 m Maksymalna wysokość upadku: 0,55 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 7. | Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo jungle | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, - łańcuchy ogniowo ocynkowane, - 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym, - 1 x bocianie gniazdo o średnicy 100cm. wykonane z lin polipropylenowych. Liny polipropylenowe o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym. - huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm Wymiary: 5,70 x 1,60 m x 2,10 m 3,65 m Strefa bezpieczeństwa: 3,65 m x 7,60 m Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 8. | Karuzela tarczowa z siedziskami | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - siedziska karuzeli wykonane z płyty HDPE o gr. 12 mm, - podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 2 mm, - poręcze stalowe o śr. 33,7 mm, - trzpień o śr. 108 mm – stal malowana proszkowo, - montaż na gotowym prefabrykacie betonowym, posadowionym w gruncie na głębokości 40-60 cm Wymiary: Szerokość : 1,50 m Średnica: 5,50 m Maksymalna wysokość upadku: 0,12 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 2 sztuki |
| 9. | Stożek mały | W skład wchodzi: przeplotnia w kształcie stożka, rura, kółko ze stali nierdzewnej Wymiary: Długość1,80 m Szerokość1,80 m Wysokość2,50 m Strefa bezpieczeństwa 4,80 m x 4,80 m Wysokość swobodnego upadku0,40 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 10. 11. | Pojedyncza zjeżdżalnia Huśtawka pojedyncza metalowa bocianie gniazdo | 1 x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, Schody i poręcze konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, Wymiary: długość: 4m szerokość: 1,70 m Wysokość całkowita: 340[cm] Wysokość swobodnego upadku1,20 m wysokość: 2,30 m Strefa bezpieczeństwa: 7,50 x 4,70 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. Dane materiałowo-konstrukcyjne: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, - łańcuchy ogniowo ocynkowane, - 1 x bocianie gniazdo o średnicy 100cm. wykonane z lin polipropylenowych. Liny polipropylenowe o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym. - huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm: Strefa bezpieczeństwa: 3,65 m x 7,60 m Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka 1 sztuka |
| 12. | Bujak sprężynowy kogucik | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - siedzisko bujaka wykonane z płyty HDPE o gr. 12,00 mm, - sprężyna stalowa z drutu śr. 200 mm, malowana proszkowo, - uchwyty metalowe osłonięte plastikiem, - montaż na gotowym prefabrykacie betonowym Wymiary: Długość: 1,10 m Szerokość: 30 cm Wysokość: 0,85 m Maksymalna wysokość upadku: 0,40m Strefa bezpieczeństwa: średnica 2,50 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 13. | Bujak sprężynowy konik | Dane materiałowo-konstrukcyjne: - siedzisko bujaka wykonane z płyty HDPE o gr. 12,00 mm, - sprężyna stalowa z drutu śr. 200 mm, malowana proszkowo, - uchwyty metalowe osłonięte plastikiem, - montaż na gotowym prefabrykacie betonowym Wymiary: Długość: 1,20 m Szerokość: 30 cm Wysokość: 0,90 m Maksymalna wysokość upadku: 0,40m Strefa bezpieczeństwa: średnica 2,50 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |
| 14. | Sklepik potrójny | Metal lux HDPE2 konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, montaż belek nośnych zabetonowywanych w gruncie na głębokość 40 - 60 cm, ścianka, liczydło, tablica wykonana z płyty HDPE. Wymiary: długość: 1,60 m szerokość: 1,00 m wysokość: 1,60 m Strefa bezpieczeństwa: 4,00 m x 4,60 m (montaż na nawierzchni trawiastej). Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1 sztuka |

Uwaga dla wykonawcy:

- Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty  i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące  normy w tym zakresie.

- Urządzenia placu zabaw powinny posiadać dopuszczenie do stosowania               w kontakcie z dziećmi.

- Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe.