Chorula, dnia 18.04.2025 r.

Zapytanie ofertowe o możliwości i warunki wykonania robót ziemnych-odkrywkowych na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Malerzowice”

Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zapraszają Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac ziemnych, polegających na:

Odkrycie terenu znajdującego się w południowej części wyrobiska umożliwiającego prowadzenie eksploatacji w polu 2 W. Powierzchnia odkrywki wynosi ok. 3 ha, miąższość nadkładu w okolicach 1,6 m z odstawą w miejsce wskazane na załączniku graficznym w granicach obszaru górniczego kopalni. Nadkład zostanie wykorzystany do budowy skarp docelowych w częściach poeksploatacyjnych wyrobiska oraz niwelacji terenu przy zbiorniku.

Prace odkrywkowe prowadzone będą przy zbiorniku wodnym i na gruntach zawodnionych, niestabilnych z tendencją do osiadania co determinuje zachowanie wszelkich środków ostrożności i bezwzględne przestrzeganie technologii robót. Dopuszczamy możliwość budowy tymczasowych dróg transportowych z materiału nadkładowego. Do wykonania wszystkich wymienionych prac niezbędny jest odpowiedni sprzęt czyli koparka podsiębierna, spycharka oraz środki transportu. Przy kształtowaniu skarpy docelowej zachować kąt maksymalny do 400.

Granice planowanych prac zostaną wyznaczone przez mierniczego górniczego 
i przekazane wykonawcy przed rozpoczęciem robót odkrywkowych. Przewidywany zakres robót, kierunki przemieszczania mas ziemnych oraz miejsc składowania zaznaczone zostały na załączniku graficznym dołączonym do zapytania ofertowego.

Przewidywana kubatura mas ziemnych wynosi – ok. 45 - 55 tys. m3.

Kubatura mas ziemnych jak i odległości przemieszczania mas ziemnych, mogą ulec korekcie w przypadku zmian w grubości warstw nadkładu. Rzeczywiste ilości mas ziemnych oraz odległości przemieszczania zostaną wyliczone na podstawie obmiarów geodezyjnych, wykonywanych etapowo w terminach uzgodnionych i zaakceptowanych pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą.

Harmonogram prac:

- Rozpoczęcie prac ziemnych – 04.2025 r.

- Zakończenie prac ziemnych – 07.2025 r.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wspomnianego zadania udzielą Państwu pracownicy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. pod numerami telefonów:

tel. 77 412 7366, 77 777 8608,

tel. kom. 697060052, 697060080,

lub też osobiście w siedzibie spółki Górażdże Kruszywa w Choruli, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże.

W sprawach handlowych oraz dotyczących nieniniejszego zapytania ofertowego:

Paulina Jurkiewicz – Kierownik Działu Zakupów Surowców

tel. 77 777 87 22, 609 679 237. 
E-mail: Paulina.Jurkiewicz@heidelbergcement.com

Informujemy również, że do prowadzenia tego typu prac wymagany jest dozór górniczy w celu spełnienia wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, będący w gestii zleceniobiorcy (szczegółowe uzgodnienia zostaną zawarte w porozumieniu BHP do umowy).

Lokalizacja obiekt zlecenia:

„Kopalnia Surowców Mineralnych Malerzowice”, 48-316 Łambinowice,

Gmina Łambinowice, powiat Nyski, województwo opolskie

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto za odspojenie 1 m3 gruntu wraz z przemieszczeniem mas na wskazane miejsce odstawy do 800 m,

- terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo w spółce Górażdże Kruszywa przyjęty jest 45-dniowy termin płatności),

- gwarancję rzetelności i jakości wykonania (referencje od klientów), wymagane od wykonawców rozpoczynających współpracę z firmą Górażdże,

- potwierdzenie terminu wykonania zadania.

Górażdże udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów w tej fazie procedury, a w razie potrzeby zapraszamy na wizję terenową dla właściwej oceny warunków prowadzenia prac ziemnych.

Załączniki:

- Wycinek mapy, KSM Malerzowice w skali 1: 2500 z graficznym zaznaczeniem obiektów zapytania ofertowego.